ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ.

ИЖ-58

Охотничье двуствольное ружье ИЖ-58 рядового исполнения.

ИЖ-58 — двухствольное ружье с горизонтальным расположением стволов. Выпускается серийно в рядовом и штучном исполнении, по цене от 92 руб. и выше. В настоящее время производятся ружья 12 и

16 калибра, в конце 1950—1960-х годах серийно выпускались и ружья 20 калибра. Вес ружей 12 и 16 калибра: при пластмассовом затыльнике — не более 3,2 кг, при резиновом амортизаторе — не более 3,3 кг (ружья 20 калибра имели вес 2,7—2,9 кг). Стволы и цевье — отъемные. Ложа из ореха, бука, березы, обычно с пистолетной шейкой, реже — с прямой.

Длина стволов ружей 12—16 калибров — 720—730 мм; 20 калибра — 675 мм; длина патронников — 70 мм. Стволы изготовляются из ствояьной стали 50РА; каналы стволов и патронники хромированы. Диаметр каналов Стволов: 12 калибра — 18,2 мм; 16—

17 мм; 20—15,5 мм. Допускаемое эксплуатационное давление — не более 750 кг/см2. Ружье рассчитано на бумажные и пластмассовые гильзы; при использовании металлических гильз кучность боя несколько снижается. Сверловка стволов: правый — по-лучок, левый — чок.

Запирание стволов в колодке тройное: на верхний крюк н запорной Планкой на два нижних крюка стволов. Рычаг отпирания стволов находится сверху. Имеется плавный спуск курков. Ударноспусковой механизм расположен в колодке и смонтирован на отдельном основании. Курки возвратные, имеют предохранительные взводы. Бойки изготовлены заодно с курками. Взводятся курки при открывании стволов.

Предохранитель запирает шептала. В первых модификациях ружья (ИЖ-58) он был неавтоматическим, сейчас выпускается модификация (ИЖ-58МА) с автоматическим предохранителем. Подробное описание работы механизма — см. «Охота и охотничье хозяйство», 1977, N8.

Гильзы извлекаются из патронника жст-рактором. Модификация ружья с эжектором имеет индекс ИЖ-58МАЕ. Эжектор выбрасывает только стреляную гильзу; он может быть отключен.

Все три модели двустволок, о которых мы рассказали в № 1—3 нашего журнала за этот год, то есть ИЖ-27, ТОЗ-34 и ИЖ-58, используются н на любительской и на промысловой охотах. Ружья 12 и 16 калибров позволяют отстреливать: дробью — всю пернатую дичь, обитающую на территории СССР, зайцев, лисиц, а также — уменьшенными зарядами — мелкого пушного зверя; картечью — волка, рысь, косулю, сайгака; пулями «Вятка», «Спутник», Бреннеке, Манера, Якана—кабана, оленя, лося, медведя на дистанциях до 50 м. ТОЗ-34 28 калибра удобен для отстрела мелкого пушного зверя и рябчика.

ж.Охота

OCR Pirat