ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ. «ЛОСЬ-4»

Магазинный промысловый карабин «Лось-4».

«Лось-4» — магазинный карабин для промысловой охоты калибра 7,62 мм под патрон 7,62X51. Прежние модификации карабина «Лось» выпускались калибра 9 мм, под патрон 9X53. Магазин коробчатый неотъемный, на 5 патронов. Вес карабина (без оптического прицела) не более 3,3 кг.

Ложа березовая, пистолетной формы, с выступом под щеку. На прикладе установлен резиновый амортизатор.

Длина карабина — 1080 мм, длина ствола — 550 мм, длина прицельной линии — 470 мм. Прицел открытый для стрельбы на дистанции до 500 м. По заказу может быть установлен прицел оптический четырехкратный (ПО4Х34) на съемном кронштейне.

Ствол жестко соединен со ствольной коробкой. Затвор продольно-скользящий. Запирание канала ствола осуществляется поворотом рукоятки затвора в крайнем переднем положении. Взведение боевой пружины осуществляется при досылке затвора вперед; стреляные гильзы извлекаются из патронника при перемещении затвора в заднее положение.

Ударный механизм смонтирован в затворе, спусковой механизм — в отдельной спусковой коробке. Спусковой механизм позволяет изменять характер спуска, а также регулировать его усилие (в пределах 1—1,5 кгс) без разборки карабина.

Предохранитель флажкового типа блокирует одновременно затвор и спусковой крючок.

Канал ствола и патронник хромированы. Наружные поверхности металлических деталей фосфатированы и покрыты лаком.

Поперечник рассеивания пуль (при стрельбе тремя сериями по четыре выстрела в каждой) на дистанции 100 м — не более 100 мм.

«Лось-4» применяется для отстрела среднего и крупного зверя.

Карабин «Лось-4» выпускается серийно. Цена (без оптического прицела) — 220 руб.

О карабине «Лось» см. также «Охота и охотничье хозяйство», 1968, № 11; 1979, № 3; описание патрона 9X53 — там же, 1973, № 6; патрона 7,62X51 — там же, 1976, № 9.

ж.Охота

## OCR Pirat