ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ

МЦ105

Комбинированное ружье МЦ1О5-35.

МЦ105 — двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов. Выпускается в штучном исполнении или небольшими сериями по заказам организаций. Стволы отъемные; длина стволов — 675 мм, патронников — 70 мм. Ружье рассчитано на применение бумажных, пластмассовых и металлических гильз. Прицельная планка невентилируемая. Цевье неотъемное, закреплено на стволах винтами. Ложа прямая или пистолетная, с выступом под щеку или без него; изготовляется из ореховой, буковой или березовой древесины. Цена 500—700 руб.

Стволы соединяются с коробкой посредством ствольной муфты, шарнира и защелки; запирание осуществляется рамкой, входящей в паз подствольного крюка. Бойки изготовлены отдельно от курков. Рычаг отпирания расположен сверху. Ударно-спусковой механизм с внутренними курками и двумя спусковыми крючками смонтирован на отдельном основании. Поджатие боевой пружины и взвод курков происходят при открывании стволов. Предохранитель автоматический, запирает спусковые крючки; имеются интерсепторы. Гильзы выдвигаются общим экстрактором.

МЦ105 изготовляется 20 (МЦ105-20), 28 (МЦ105-28), 32 (МЦ105-32) калибров. МЦ105-20 имеет вес не более 2,9 кг, МЦ105-28 и 32 — не более 2,7 кг. Дульные сужения у ружей 20 калибра: нижнего ствола — 0,5 мм, верхнего — 0,8 мм; 28 — соответственно 0,3 и 0,5 мм; 32 — 0,1 и 0,3 мм.

На базе модели МЦ105 изготовляется комбинированное ружье МЦ105-35. Вес ружья не более 3,1 кг, длина стволов 675 мм; нижний ствол нарезной, под патрон 5,6X39; верхний — гладкий. 20 калибра, с дульным сужением 0,5 мм. Ружье комплектуется вкладышем для нижнего ствола под патрон калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. Цена 600 руб. (ориентировочно).

Ружье МЦ105 предназначается для промысловой охоты. Ружья с гладкими стволами 32, 28, 20 калибров, а также с вкладышем под патрон калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения применяются для отстрела мелкого пушного зверя; с нарезным стволом под патрон 5,6X39 — для отстрела сайгака, косули, кабарги, волка на дистанциях до 300 м.

О предыдущих модификациях этого ружья см. «Охота и охотничье хозяйство», 1959, № 4; 1965, № 11; 1979, № 1, 3; 1981, № 6.

Охота и охотничье хозяйство

### OCR Pirat