ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ.

МЦ109

МЦ109 — двуствольное ружье 12 калибра с вертикальным расположением стволов. Это ружье высшего класса изготовляется исключительно в штучном исполнении по заказам организаций. Цена ружья примерно 1500 руб. Вес МЦ109 — 3,0 — 3,4 кг. Стволы и цевье отъемные. Ложа из ореховой древесины, с прямой или пистолетной шейкой, с выступом под щеку или без него.

Длина стволов 750 мм; длина патронников — 70 мм; диаметр каналов стволов 18,5 ( + 0,2) мм. Нижний ствол имеет дульное сужение 0,5 мм; верхний — 1 мм. Допустимое эксплуатационное давление пороховых газов в патронниках стволов — не более 750 кгс/см .

Стволы соединены со ствольной коробкой посредством ствольных крюков, оси шарнира, цевья и двух рамок запирания. Рычаг отпирания ружья расположен сверху. Ударно-спусковые механизмы с внутренними курками и одним спусковым крючком смонтированы на боковых досках.

Курки выполнены отдельно от бойков; взведение курков происходит при открывании стволов. Предохранители запирают спусковые крючки; имеются также перех-ватыватели* курков (интерсепторы). Ружье снабжено эжектором.

МЦ109 — модификация ружья МЦ9, выпускавшегося прежде (о нем см. «Охота и охотничье хозяйство», 1967, № 4; об МЦ109 — там же, 1970, № 5; 1979, № 3).

МЦ109 применяется на спортивной охоте для отстрела дробью пернатой дичи, зайцев, лисиц; картечью — волков, косуль; специальными пулями — лося, кабана, медведя.

ж."Охота"

OCR Pirat